Como adicionar os blocos da cerâmica Pauluzzi no CAD/TQS Alvest:

Passo a passo:

- Copia pelo Explorer as pastas pauluzz1, pauluzz2... pauluzz7 para a pasta c:\tqsw\suporte\alvest\fabricas.

- Inicie o CAD/alvest

- É necessário acessar a seguinte seqüência de comandos: “editar – fabricantes – lista de fabricantes”

- Inserir fabricante e definir o “nome” e a “descrição” do fabricante.

- Para facilitar pode se copiar a tabela abaixo e colar nos devidos locais de destino.

| n | Nome | Descrição |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pauluzz1 | Blocos cerâmicos, modulação 30/15, Fbk min 18 MPa SBPM |
| 2 | Pauluzz2 | Blocos cerâmicos, modulação 30/15, Fbk min 15 MPa BPM |
| 3 | Pauluzz3 | Blocos cerâmicos, modulação 30/15, Fbk min 10 MPa |
| 4 | Pauluzz4 | Blocos cerâmicos, modulação 30/15, Fbk min 07 MPa |
| 5 | Pauluzz5 | Blocos cerâmicos, modulação 30/20, Fbk min 07 Mpa |
| 6 | Pauluzz6 | Blocos cerâmicos, modulação 30/12, Fbk min 3 MPa Vedação |
| 7 | Pauluzz7 | Blocos cerâmicos, modulação 30/10, Fbk min 3 MPa Vedação |
| 8 | *** | ***(blocos já cadastrados)*** |

- Dispondo da seguinte forma:

- Até o ultimo

- Pronto os blocos já estão inseridos na biblioteca do TQS! Bom trabalho!